Spezifikation

ACARS VHF Decoder (C, Windows)

# Inhalt

2.	Zweck	2

3.	Laufzeitumgebung	3

4.	Build & Start	3

5.	Konfiguration (statisch kompiliert)	3

6.	Architektur	3

6.1.	Module	3

7.	Datenfluss	4

8.	Threading- und Synchronisationsmodell	4

9.	Schnittstellen (intern)	4

9.1.	RTL-SDR Layer	4

9.2.	Ringbuffer	4

9.3.	DSP	4

9.4.	Decoder	4

10.	Protokollannahmen	5

11.	Ein-/Ausgaben	5

11.1.	Eingabe	5

11.2.	Ausgaben	5

12.	Fehlerbehandlung	5

13.	Performance/Robustheit	5

14.	Bekannte Grenzen	6

15.	Verbesserungs-Backlog (empfohlen)	6

# Zweck

Das Programm empfängt VHF-ACARS-Signale mit RTL-SDR, dekodiert Bursts bis zu ACARS-Frames und protokolliert Ergebnisse als JSONL. Fehlgeschlagene Bursts können als WAV für Offline-Analyse gespeichert werden.

In Scope

- RTL-SDR Empfang (asynchron)

- AM-Envelope DSP-Kette mit LPF+Dezimation

- Squelch/Burst-Erkennung

- FSK-basierte Bitgewinnung (NRZI-Logik)

- Frame-Suche, Paritätscheck, BCS/CRC-Validierung

- Logging + Debug WAV

Out of Scope

- GUI/Spektrumdarstellung

- Vollständige adaptive Timing-Recovery

- Verifizierte CRC-Parameter für alle Sender/Varianten

# Laufzeitumgebung

- OS: Windows

- Compiler: MinGW-w64 oder MSVC

- Runtime-Abhängigkeit: rtlsdr.dll (dynamisch via LoadLibraryA)

- Weitere implizite DLL-Abhängigkeiten: z. B. libusb-1.0.dll (abhängig vom Build deiner RTL-SDR DLL)

# Build & Start

- MinGW: gcc -O2 -Wall -o acars_decoder.exe acars_decoder.c -lm -lwinmm

- MSVC: cl /O2 /W3 acars_decoder.c

- Start: acars_decoder.exe (liest Konfiguration aus Konstanten im Code)

# Konfiguration (statisch kompiliert)

Wesentliche Parameter:

- Center: 131.725 MHz

- IQ-Rate: 240 kS/s

- PPM: 60

- Audio-Decimation: 5 ⇒ Audio: 48 kHz

- Bitrate: 2400 bps (20 samples/bit)

- Mark/Space: 1200 / 2400 Hz

- Burstgrenzen: min 0.15 s, max 1.2 s

- Squelch:

  - Schwelle = SQUELCH_RATIO * noise_floor

  - Noise floor via Median über Rolling Window

# Architektur

## Module

- RTL-SDR Loader/Adapter

  - Dynamisches Binden aller benötigten rtlsdr_* Funktionen.

- Capture Thread

  - rtlsdr_read_async Callback liefert IQ-Bytes.

- Ringbuffer

  - Thread-sicher, Producer/Consumer, Overrun-Zähler.

- DSP Frontend

  - Envelope (sqrt(I²+Q²)), 2x Biquad LPF, Dezimation.

- Squelch

  - Leistungs-Smoothing + Median-Rauschboden + Hangtime.

- Burst Decoder

  - Hilbert-FIR + Diskriminator → Instantanfrequenz

  - Präambel-Detektion

  - NRZI-Bitfolge, Byteframing (LSB-first), Sync-Muster

  - Parität + CRC/BCS

- Output

  - JSONL Logging

  - Optional WAV-Dump bei Fehlern

# Datenfluss

- RTL-SDR Callback liefert IQ-Bytes in Ringbuffer.

- Main Thread poppt feste Chunks (NUM_IQ_SAMPLES*2 Bytes).

- DSP erzeugt Audio-Samples.

- Squelch sammelt Bursts.

- Bei Burstende: decode_burst().

- Ergebnis wird geloggt; bei Fehler optional WAV.

# Threading- und Synchronisationsmodell

- Producer: RTL-SDR Callback Thread

- Consumer: Main Processing Thread

- Sync: CRITICAL_SECTION + CONDITION_VARIABLE

- Stop-Signal: global volatile LONG g_stop via Console Ctrl Handler

# Schnittstellen (intern)

## RTL-SDR Layer

- rtlsdr_load(...) lädt DLL + Function Pointer.

- Kritische Calls:

  - open_dev, set_center_freq, set_sample_rate, set_freq_correction

  - set_tuner_gain_mode, set_tuner_gain

  - read_async, cancel_async, close_dev

## Ringbuffer

- ring_push(...): überschreibt bei Vollstand älteste Daten (lossy).

- ring_pop(...): blockierend bis genügend Daten oder Stop.

## DSP

- am_envelope_filter_decimate(...): IQ→Audio (LPF+Decim)

## Decoder

- instantaneous_frequency(...)

- find_preamble_end(...)

- bits_from_frequency(...)

- bits_to_bytes_lsb_first(...)

- find_sync_offset(...)

- parse_acars_frame(...)

# Protokollannahmen

- ACARS-ähnliche Struktur mit SYN SYN SOH ... ETX/ETB ... BCS

- Odd parity auf 8-Bit-Bytes (7 Daten + 1 Paritätsbit)

- CRC/BCS aktuell:

  - Init 0xFFFF

  - Poly reflektiert 0x8408

  - Bitweise LSB-first

# Ein-/Ausgaben

## Eingabe

- IQ-Byte-Stream vom RTL-SDR

## Ausgaben

- Konsole

  - Pegel/Schwellwert-Status

  - Dekoderfolg/Fehlergrund

- acars_messages.jsonl

  - Felder: ok, reason, text, received_bcs, calculated_bcs, timestamp_utc

- acars_debug_wav/*.wav

  - Nur bei DEBUG_DUMP_FAILED && !ok

  - Mono PCM16 @ 48 kHz

# Fehlerbehandlung

- Harte Abbrüche bei:

  - DLL nicht ladbar

  - benötigte RTL-SDR Funktion fehlt

  - kein Gerät / open fehlgeschlagen

- Decoder liefert klassifizierte Fehlergründe:

  - too_short

  - no_preamble

  - no_sync_pattern

  - parity_error

  - no_end_marker

  - truncated_before_bcs

  - crc_mismatch

# Performance/Robustheit

- Ringbuffer Overrun wird gezählt und gemeldet.

- Kein backpressure Richtung SDR; bei Lastspitzen gehen Daten verloren.

- DSP/Decoder sind für Echtzeit auf CPU-Seite leichtgewichtig.

# Bekannte Grenzen

- Open-loop Symboltiming (kein PLL/Clock Recovery im Burst)

- Präambel-Heuristik kann bei schwachem SNR fehlschlagen

- CRC-Parameter ggf. nicht universell passend

- Feste compile-time Parameter statt Runtime-Config/CLI

# Verbesserungs-Backlog (empfohlen)

- CLI/INI-Konfiguration statt #define

- Runtime-Frequency-Scan (mehrere ACARS-Kanäle)

- Besseres Timing-Recovery (Gardner/M&M)

- Optional Goertzel/Matched Filter für Mark/Space

- Sauberes Telemetrie-Logging (SNR, Burstdauer, Bitfehlerindikatoren)

- Unit-Tests für CRC, Parität, Framing

- Graceful shutdown inkl. Ringbuffer-Drain