Dokumentation

ACARS VHF Decoder (C, Windows)

# Inhalt

1.	Inhalt	2

2.	Umfang	3

3.	Voraussetzungen	3

4.	Build	3

4.1.	MinGW-w64	3

4.2.	MSVC (x64 Native Tools Command Prompt)	3

5.	Start	3

6.	Konfiguration	3

6.1.	Wichtige Parameter	3

7.	Ausgaben	4

7.1.	Konsole	4

7.2.	acars_messages.jsonl	4

7.3.	acars_debug_wav/ (optional)	4

8.	Architektur	4

8.1.	Threads	4

8.2.	Datenpfad	4

9.	Module	4

10.	Decoder-Logik	4

11.	Fehlergründe	5

12.	Troubleshooting	5

13.	Leistungsgrenzen	5

14.	Roadmap	5

15.	Hinweis zu Recht & Betrieb	5

# Umfang

Ein ACARS-Decoder für RTL-SDR unter Windows.

Pipeline:

- RTL-SDR IQ (asynchron, eigener Thread)

- Ringpuffer

- AM-Envelope-Demod

- Tiefpass (Butterworth SOS) + Dezimation

- Squelch mit gleitendem Rauschboden

- Burst-Erkennung (Hangtime + Max-Burst)

- Momentanfrequenz (Hilbert + Quadratur-Diskriminator)

- NRZI-Bitextraktion -> Byte-Framing -> Parität -> CRC/BCS

- JSONL-Logging + optional WAV-Dump fehlgeschlagener Bursts

# Voraussetzungen

- Windows 10/11 x64

- RTL-SDR kompatibler Empfänger (z. B. RTL-SDR v4)

- Treiber korrekt installiert (WinUSB/libusb)

- rtlsdr.dll und deren Abhängigkeiten (typisch libusb-1.0.dll) im EXE-Ordner oder im PATH

Wenn LoadLibrary fehlschlägt, fehlt häufig nicht rtlsdr.dll, sondern eine abhängige DLL.

# Build

## MinGW-w64

gcc -O2 -Wall -o acars_decoder.exe acars_decoder.c -lm -lwinmm

## MSVC (x64 Native Tools Command Prompt)

cl /O2 /W3 acars_decoder.c

# Start

acars_decoder.exe

Beim Start werden Gerät und Empfang initialisiert.
Beenden mit Strg + C.

# Konfiguration

Die Konfiguration ist aktuell im Quellcode über #define bzw. Konstanten gesetzt.

## Wichtige Parameter

- CENTER_FREQ
Mittenfrequenz, z. B. 131725000 (131.725 MHz)

- IQ_SAMPLE_RATE
IQ-Abtastrate, aktuell 240000

- FREQ_CORRECTION
Frequenzkorrektur in ppm

- AUDIO_DECIM
Dezimationsfaktor (IQ -> Audio)

- BIT_RATE
ACARS Symbolrate (2400)

- SQUELCH_RATIO
Schwellwertfaktor relativ zum Rauschboden

- MAX_BURST_SEC, MIN_BURST_SEC
Burstgrenzen

- MANUAL_GAIN_TENTH_DB
Manueller Gain in 0.1 dB (z. B. 400 = 40 dB), -1 für AGC

- DEBUG_DUMP_FAILED
1 = fehlgeschlagene Bursts als WAV speichern

# Ausgaben

## Konsole

- Live-Status mit Pegel/Schwellen-Verhältnis

- Meldungen bei erfolgreicher/fehlgeschlagener Dekodierung

## acars_messages.jsonl

Pro Zeile ein JSON-Objekt, z. B.:

{"ok": true, "reason": "crc_ok", "text": "...", "received_bcs": 12345, "calculated_bcs": 12345, "timestamp_utc": "2026-08-31T12:34:56.789Z"}

## acars_debug_wav/ (optional)

Bei fehlgeschlagenen Bursts WAV-Dateien zur Offline-Analyse.

# Architektur

## Threads

- Capture-Thread
rtlsdr_read_async Callback liefert IQ-Daten

- Main/Processing-Thread
holt Daten aus Ringpuffer, führt DSP + Decoder aus

## Datenpfad

RTL-SDR Callback -> Ringbuffer -> Envelope+LPF+Decim -> Squelch -> Burst

-> Hilbert/Discriminator -> Bits -> Bytes -> Frame/Parity/CRC -> Log

# Module

- rtlsdr_load: dynamisches Laden der DLL-Funktionen

- ring_*: synchronisierter Byte-Ringpuffer

- am_envelope_filter_decimate: Frontend-DSP

- Squelch: Rauschboden, Schwellwert, Burst-Lifecycle

- decode_burst: eigentliche Dekodierkette

- log_message / dump_debug_wav: Persistenz/Debug

# Decoder-Logik

- Burst validieren (MIN_BURST_SEC)

- Momentanfrequenz aus Audio via Hilbert + Phaseninkrement

- Präambel suchen (nahe FREQ_SPACE)

- Bitfolge aus Frequenzverlauf (NRZI-Übergangslogik)

- Bytes (LSB-first)

- Sync (SYN SYN SOH)

- Parität prüfen (odd parity)

- Endmarker (ETX/ETB)

- BCS/CRC vergleichen

# Fehlergründe

Typische reason-Werte im Log:

- too_short

- no_preamble

- no_sync_pattern

- parity_error

- no_end_marker

- truncated_before_bcs

- crc_mismatch

- crc_ok

# Troubleshooting

- Konnte rtlsdr.dll nicht laden

- Pfad prüfen

- 64/32-bit-Mismatch prüfen

- fehlende Abhängigkeiten (z. B. libusb-1.0.dll) ergänzen

- Kein RTL-SDR Gerät gefunden

- USB prüfen

- Treiber (WinUSB) mit Zadig kontrollieren

- anderes SDR-Programm testweise schließen

- Viele crc_mismatch

- FREQ_CORRECTION kalibrieren

- Gain anpassen (MANUAL_GAIN_TENTH_DB)

- Antenne/Standort verbessern

- SQUELCH_RATIO feinjustieren

- ggf. CRC-Parameter/Framinggrenzen verifizieren

- Ringbuffer Overrun

- CPU-Last senken

- Compiler-Optimierung aktivieren (/O2, -O2)

- ggf. RINGBUF_BYTES erhöhen

- Sample-Rate reduzieren

# Leistungsgrenzen

- Open-Loop Timing (kein adaptives Clock-Recovery im Burst)

- Feste Filter-/Decoderparameter

- Keine GUI

- Feste Einzelkanal-Frequenz (kein Scan)

# Roadmap

- CLI/INI-Konfiguration statt Compile-Time Defines

- Multi-Frequency-Scan (131.525 / 131.725 / 131.825 MHz)

- Robusteres Timing-Recovery (Gardner/M&M)

- Unit-Tests für CRC/Parity/Framing

- Optionales Spektrum (z. B. SDL2/ImGui)

# Hinweis zu Recht & Betrieb

Nur passiv empfangen, nichts senden.
Beachte lokale Gesetze/Regeln zum Umgang mit empfangenen Inhalten und deren Weitergabe.